更换称重料斗螺旋送料机外协服务技术要求

一.工程概述
对称重料斗螺旋送料机部件进行制作，并完成现场安装。
二．工程内容
1.拆除施工
	序号
	工程名称
	工作内容
	型号规格
	数量

	要求及说明

	1
	拆除施工1
	整体拆除螺旋送料机；
	长6200mm×宽1118mm×高466mm（见图纸）
	1台
	/

	2
	拆除施工2
	电机电缆线及DN20穿线管拆除；
	DN20
	50米
	高处作业

	3
	拆除施工3
	钢平台整体拆除。
	6.5米×0.8米×2米
	1套
	高处作业


2.安装施工
	序号
	工程名称
	工作内容
	型号规格
	数量

	要求及说明

	1
	安装施工1
	整机安装螺旋送料机；
	长6200mm×宽1118mm×高466mm（见图纸）
	1台
	/

	2
	安装施工2
	电机电缆线及DN20穿线管安装；
	DN20
	50米
	高处作业

	3
	安装施工3
	钢平台整体安装。
	6.5米×0.8米×2米
	1套
	高处作业


三．需制作提供的零部件
1.称重料斗螺旋送料机示意图
[image: image1.png]T

F

LANANNANANNNANNNNNNN

VVVVVVVVVVVVVVYV

|| AN AN ANEVAN

=
JRAEEY

\|

v Vv VvV Vv





2.需要制作提供的零部件
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	驱动端支撑座
	现场测绘  304SS
	1件
	/

	2
	非驱动端支撑座
	现场测绘  304SS
	1件
	/

	3
	左螺旋轴
	现场测绘  304SS
	1件
	/

	4
	右螺旋轴
	现场测绘  304SS
	1件
	/

	5
	带座轴承
	SKF UCP218
	4件
	/

	6
	传动齿轮
	m=8，z=44 40Cr
	2件
	调质200-230 HBW

	7
	刚性联轴器
	适配
	2件
	Martin、Dodge

	8
	电缆穿线管
	DN20
	50米
	含防爆弯头、直通

	9
	角钢支架
	5#角钢
	20米
	含膨胀螺栓

	10
	钢平台
	6.5米×0.8米×2米
	1套
	/


四．技术标准和规范
1、《JB/T 7679-2019 螺旋输送机》

2、《GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级》

3、《GB/T 3836.15-2017爆炸性环境电气装置的设计、选型和安装》
4、《GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求》
五．制造要求
1、螺旋送料机设计制造要求

1.1、设计要求：需满足现行国家标准和行业标准。设计时应参照昆纤图纸，设备外形尺寸、安装尺寸必须跟现场设备一致。设计的所有图纸必须经昆纤进行审核会签，然后才能按图进行制造；

1.2、螺旋送料机壳体、螺旋叶片、螺杆材料选用304SS不锈钢，焊接部位采用氩弧焊接，焊缝应紧密、均匀，不应有未焊透、未融合、裂纹、夹渣及气孔等缺陷；
1.3、螺杆采用厚壁钢管制作，壁厚≥14mm，螺旋轴的直线度公差≤2mm；
1.4、螺旋叶片外径公差≤1.5mm，螺旋叶片螺距公差应≤4mm；与螺杆焊接时应有足够强度，焊缝成型紧密、均匀；焊接完成后进行PT检测，不应有未焊透、未融合、裂纹、夹渣及气孔等缺陷；
1.5、螺杆传动齿轮的精度按GB/T 10095 7级；
1.6、机壳两端面对其轴线的垂直度应符合GB/T 1184 中10级的规定；

1.7、从出料口方向面对螺杆，左侧螺杆为逆时针旋转，右侧螺杆为顺时针旋转，制造时叶片旋向不得出现错误；

1.8、支撑轴承选用SKF正品轴承；

1.9、螺杆传动齿轮、电机制作安全防护罩，防护罩设计利于日常巡检及拆装；
1.10、轴端采用新型密封技术，防止醋片粉尘泄漏；
1.11、提供接口成型非金属密封垫片，垫片选用改性聚四氟乙烯垫片。
2、电机、减速机
2.1、电机、减速机由甲方提供；
2.2、由甲方提供减速机、电机安装外形尺寸图，乙方根据外形尺寸图进行驱动端及非驱动端支撑的设计；

3、钢平台
3.1、根据《GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求》及钢梯及钢平台通用图集进行规范设计，制造前需提供图纸供我方审核；
3.2、平台及踏板采用压焊格栅板；
3.3、平台钢结构件表面进行Sa2.5级喷砂除锈并涂刷防腐底漆；底漆要求选用环氧富锌底漆涂刷2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍，涂刷应均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷，每道涂层厚度要求在30μm至50μm；防腐底漆品牌应选择Juton（佐敦）、国际、PPG；
3.4栏杆颜色为黄黑交替。
4、其他部件要求

4.1、刚性联轴器选用马丁、道奇品牌，安装必须规范；
4.2、尾部测速装置支架应有足够刚度，测速仪器能够牢固固定，测速仪旋转轴同心度≤0.05mm。
六．技术要求
1． 昆纤提供用于招标的图纸和资料
《昆纤2019双螺旋输送器》。
2． 设备配置要求
包含：刚性联轴器、支撑座、主从动螺杆、传动齿轮、轴承座等。
3． 安装、连接方式、外观要求
/
4． 设备附带的零配件质量及数量要求
/
5． 设备制造所用材料标准要求，材料强度、等级、规格等要求
/
6． 制造周期要求
合同签订后16周内完成供货（2026年3月前必须到货）。
7． 设备运行稳定性及可靠性要求
设备能够全年24小时不间断稳定运行；
8． 维修服务要求
在质保期内设备出现故障厂家工程师需48小时内对设备进行维修,承担因产品质量问题带来的所有维修和费用；
9． 技术服务要求
/
10.备件要求 
/

11.相支持的软件要求 
/

七、安全要求

1、入场前由承包单位提交施工方案，施工方案应包含施工安全技术方案，提交给我公司相关部门审核通过后才能入场施工，施工过程中严格按照方案要求进行；

2．昆纤安全要求: 

1)  项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督，并每周进行不少于1次《现场施工检查、监护表》的填写上报项目负责人。

2)
如果乙方违反施工安全方案、操作规程或违反甲方防火、防静电及其它厂纪厂规，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》。

3)
报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。

3、中标单位必须为每一位入检修工人员配备符合我公司要求的劳保用品，包括安全帽、防静电服、防静电鞋等；

4、中标单位需提前3-5天进场接受安全培训和技术交底工作，完成我公司三级安全教育培训，取得上岗证后才能进入施工场地，施工期间服从昆纤的管理； 

5、中标单位必须详细踏勘现场，提前做好施工准备，按公司安全管理要求2米以上作业需要提前搭设脚手架，属登高作业的必须办理许可作业证，并做好安全防护措施； 

6、用电工具需要由电气专业检查合格后才能带入，插头使用防爆插头，电缆不得有接头，并需要配置漏电保护器。不得擅自进行取电，必须由我方专业人员指导进行相应工作；

7、施工区域属于易燃易爆炸区域，会产生明火及发热的作业需要办理动火作业许可并采取防护措施，动火作业签字完成，防护措施完整有效，并有监护人员在现场才能进行作业。禁止擅自进行热作业，由此导致的安全问题由施工单位负责。

八、货期

2026年3月底前乙供备件需全部到货，4月13日—17日大修停车期间完成现场安装施工。
九．运输和包装
按规范用木制箱子包装，由供方运至昆纤公司交货点；
十．设备监造和性能验收试验

1．中间验收
/

2．出厂前检验
按照《JB/T 7679-2019 螺旋输送机》相关要求完成：螺旋体与壳体间隙检测、主轴转矩检测、轴承温升检测、噪音检测、螺旋叶片外径检测、螺距检测、螺旋轴直线度检测、机壳法兰端面与轴线垂直度检测。
3．到场检验
开箱后，开箱后物品完好，资料齐全，试运转正常；

4．最终验收
投用后运转一个月正常；

5．质保期
验收合格之日起12个月；

十一．资料及培训

1．项目需交付的图纸、资料、*证书、报告的数量和方式
提供制作设备图；提供不锈钢材料质量证明文件、提供轴承原厂保证材料
提供电机质量证明文件、提供减速机质量证明文件、提供安装检测数据；

2．培训时间、地点、人数要求
/。

十二．技术专有权
/

十三．保密协议
/

十四.其他要求（施工资质、授权等要求）
附件一：
承包商入厂基本安全要求
一、承包商PPE要求

1、穿着符合施工区域要求的工作服，如防静电、防酸碱、防烫、防尘等；

2、穿着符合施工区域安全要求的劳保鞋，如防静电鞋、绝缘鞋等，劳保鞋需具有防砸、防穿刺功能；

3、佩戴符合国家标准的安全帽；

4、根据项目风险识别，配备防冲击眼镜、防护面罩、防尘口罩、防有机气体口罩、劳保手套、五点式安全带、防坠器等；

二、承包商行为要求
1、严禁游动吸烟；

2、严禁在防火防爆区内使用非防爆手机及非防爆电气设备；

3、严禁进入与工作无关的区域或房间；

4、严禁触碰或操作与工作无关的设备和设施；

5、严禁在施工现场就餐、睡觉或做其它与工作无关的事；

6、严禁用饮料瓶盛装化学品带入工作现场；

7、带入公司的电动工器具均需要维修保障部对应的专业工程师进行检查，并张贴合格标识。

8、承包商在昆纤公司工作，工作时长为工作日8:30—17:00，如需要加班，需得到昆纤公司工作联系人/项目负责人的许可。如周末需要加班，需得到安环部的许可。

9、承包商进入昆纤公司工作的人员，年龄需符合《劳动法》相关要求，并且需全员购买意外伤害险。

三、项目作业要求
1、承包商人员需接受昆纤公司三级安全培训教育，经考核合格后，方可开展工作；

2、承包商在开工前，必须识别作业风险，遵守昆纤公司《工作许可及危险作业管理制度》，动火、有限空间、登高、吊装、临时用电和带电作业等，须办理相关作业许可证。

3、涉及电焊、登高、架设、电气（含临时用电）等作业时，作业人员需持有应急管理局颁发的特种作业许可证，并在有效期内。

4、施工区域须设置红白危险警示带；

5、施工现场工具材料分类堆放整齐，并设置黄黑警戒线；

6、承包商专职或兼职安全员必须穿着橘红色（动火作业监护）或黄色（有限作业、登高作业监护）的反光背心，不得离开工作现场。专职安全员不得参与施工工作；

7、施工废物和垃圾按昆纤公司规定及时进行处理；

附表二：
	现场施工检查、监护表

	施工区域：

	施工人员行为
	1、不允许工作期间饮酒       [是、否] 

	
	2、不允许在工作时间睡觉      [是、否] 

	
	3、不允许在禁烟区内吸烟      [是、否] 

	
	4、严禁在限制区域内使用非防爆移动通信工具    [是、否、不适用] 

	
	5、未佩戴相应区域的临时上岗证不准进行施工作业[是、否、不适用] 

	
	6、现场未放置饮水瓶及食品   [是、否、不适用] 

	
	7、未使用饮用水瓶装化学品   [是、否、不适用] 

	
	8、如实上报各类事故   [是、否] 

	
	9、主要施工设备及危险化学品已填表申报  [是、否、不适用] 

	
	10、公司内严禁打架斗殴[是、否] 

	
	11、特种作业人员持证操作   [是、否、不适用] 

	施工人员劳保用品
	1、工作服  [是、否]

	
	2、工作鞋  [是、否]

	
	3、安全帽  [是、否]

	
	4、呼吸保护用品 [是、否]

	
	5、眼睛、面部防护 [是、否]

	
	6、登高作业安全带 [是、否]

	
	7、听力防护用品 [是、否]

	
	8、佩戴防护手套 [是、否]

	工作许可证
	1、《热工作许可证》[是、不适用] 动火点必需放置2只灭火器 [是、不适用]

	
	2、《进入限制空间许可证》   [是、不适用] 

	
	3、《动土许可证》   [是、不适用] 

	
	4、《高处作业许可证》   [是、不适用] 

	
	5、《电气工作票》   [是、不适用] 

	
	6、填写《锁定隔离挂牌记录》   [是、不适用] 

	
	7、《开管许可证》   [是、不适用] 

	
	8、在丙酮管道上进行作业前，先应加设盲板确保施工部位被可靠分离，再对施工部位管内用水置换。在丙酮管进行仪表校验开管的，必须获得工艺人员的认可。[是、不适用] 

	焊接和气瓶管理
	1、瓶帽，2道防震圈齐全；使用保持直立，固定 [是、否、不适用] 

	
	2、乙炔气瓶必须安装阻火阀    [是、否、不适用] 

	
	3、氧气瓶严禁与油脂接触   [是、否、不适用] 

	
	4、氧气与乙炔气瓶间５米以上距离，乙炔气瓶离火源距离１０米以上   [是、否、不适用] 

	
	5、气瓶禁止阳光暴晒    [是、否、不适用] 

	
	6、气瓶存放处有灭火设施和警示标识，通风良好  [是、否、不适用] 

	
	7、使用气瓶时，瓶内气体不得用尽。溶解乙炔气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa    [是、否、不适用] 

	
	8、气瓶不放在可能有重物下落的地方    [是、否、不适用] 

	
	9、搬运气瓶不准发生碰撞    [是、否、不适用] 

	
	10、压力表完好    [是、否、不适用] 

	
	11、气管无老化、开裂，接头不漏气    [是、否、不适用] 

	
	12、焊机外壳完整，接线柱无祼露    [是、否、不适用] 

	
	13、焊机一次、二次线无破损、使用铜芯线、无接头 [是、否、不适用] 

	
	14、焊机的地线要直接可靠地与被焊工件连接，严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其它金属搭接起来作为导线使用势    [是、否、不适用] 

	
	15、焊、割作业之前做好隔离，防止焊渣火花乱窜。焊、割作业结束后必须及时清理现场，清除残余火种。    [是、否、不适用] 

	
	

	梯子
	1、梯子完整，有防滑垫    [是、否、不适用] 

	
	2、梯子长度够与要到达的工作面相配合     [是、否、不适用] 

	
	3、注意支设在平整地方，角度60－70度，有人护梯 [是、否、不适用] 

	
	4、当在电气设备或接近电线的设备上工作时不能使用金属梯子    [是、否、不适用] 

	
	5、 除了特殊情况（如进入罐体的特殊设计的楼梯），梯子的宽度至少不低于300MM    [是、否、不适用] 

	
	6、多段梯子搭接使用时，迭合部分不应小于等于900MM  [是、否、不适用] 

	
	7、活动梯长度不得超过6米；    [是、否、不适用] 

	
	8、梯子立在坚实的地面上，地面上无油污等。    [是、否、不适用] 

	
	9、不能使用有任何损坏的梯子     [是、否、不适用] 

	
	10、不站在梯子的最高的踏步上操作     [是、否、不适用] 

	
	11、不要双手持物上、下梯子    [是、否、不适用] 

	
	12、不要超过梯子边缘探出上身至腰部，保持重心 [是、否、不适用] 

	
	13、必须将楼梯伸出比你的工作面高出3个横档  [是、否、不适用] 

	
	14、梯子必须捆绑或由监护人员扶住，以防滑动。  [是、否、不适用] 

	
	15、使用梯子时请使用防滑工作鞋     [是、否、不适用] 

	
	16、不能在楼梯上堆放杂物     [是、否、不适用] 

	脚手架
	1、项目负责人应组织施工单位按规范对脚手架架进行验收，验收合格后挂上“验收合格标牌”    [是、不适用] 

	
	2、钢管扣件式单排脚手架立杆间距撗向不得超过1.5米，纵向不得超过1.8米。步距不得超过1.8米。     [是、不适用] 

	
	3、操作层必须满足：跳板满铺、设安全护拦和贴脚板、张挂立网。当操作层跳板未满铺时，必须在操作层下满铺安全平网。 [是、不适用] 

	
	4、应设置人员上下的梯子    [是、不适用] 

	
	5、脚手架须与构筑物连接或有足够的斜撑，以防止倾倒。[是、不适用] 

	
	6、脚手架搭设在松软地面上时，钢管底部应使用5CM以上的垫木 [是、不适用] 

	
	7、移动式脚手架高度不得超过5米。    [是、不适用] 

	防坠落保护
	1、2米及以上高度施工时必须使用安全带或有效防坠措施 [是、不适用] 

	
	2、安全网、安全带无破损    [是、不适用] 

	
	3、安全带未高挂高低用    [是、不适用] 

	
	4、临边有防护    [是、不适用] 

	
	5、预留洞口、地坑封堵，周边有警示隔离带    [是、否、不适用] 

	
	6、未经许可不进行交叉作业    [是、否、不适用] 

	
	7、通道上方施工时须封闭道路或设防护棚    [是、不适用] 

	
	8、禁止抛、扔工件、材料    [是、不适用] 

	文明施工
	1、工具材料分类堆放整齐有序    [是、否不适用] 

	
	2、施工区域周边设警示带    [是、否、不适用] 

	
	3、废物、垃圾收存处理，清洗剂、油类等未排入雨水沟 [是、否、不适用] 

	
	4、施工现场无积水    [是、否、不适用] 

	
	5、做到工完场地清    [是、否、不适用] 

	
	6、易燃易爆品分类存放于有标识和灭火设施的指定地点  [是、否、不适用] 

	
	7、无防粉尘、防噪声措施    [是、否、不适用] 

	
	8、禁止在现场焚烧物品    [是、否、不适用] 

	 备注：

	

	

	                                    签发人：


附表三：
	移动电器检查（监护）表

	设备名称
	　
	承包商
	　
	检查日期
	　

	序号
	检查内容
	检查结果及安全措施
	检查人

	1
	属于那类移动电器
	　
	　

	2
	是否防爆
	　
	　

	3
	外观是否完好
	　
	　

	4
	I类电器是否有保护接地/漏电保护 
	　
	　

	5
	绝缘是否可靠
	　
	　

	6
	是否使用双绝缘护套电缆
	　
	　

	7
	电缆是否完整
	　
	　

	8
	是否正规接线插头
	　
	　

	9
	是否一机、一闸、一锁、一漏电
	　
	　

	10
	插线板上负荷是否满足要求
	　
	　

	11
	电源电压是否匹配
	　
	　

	12
	使用场所：
	　
	　

	
	1）、防爆区域
	　
	　

	
	2）、施工地面潮湿
	　
	　

	
	3）、电缆穿越道路
	　
	　

	
	4）、电缆妨碍工艺操作
	　
	　

	
	5）、高温、腐蚀区域
	　
	　

	
	6）、金属容器内
	　
	　

	备注：

	

	

	

	

	

	


附表三：
[image: image2.jpg]I AL FRIER (R D

T R A LGN

I e v S BB

EEA AR FH 2R B ThE
ERERE M. —FE. —KHE.

— B R T BRI HLVRAE &1 A1 AEAD )
AR YA Bl T 2L 1 AL 1 AEAL ]
FELYRAE BT AT = 2R T 20CM [ 1 AL 1 AEA ]
fERR GG B Y HSTTRHR [ 1 AL 1 AEAL ]

Fo ol it 2 BN A A HE T TR R T B Sk Ay YRR =L 1 A1 AEALD ]

EOHETT R B A L M TR R 1 AL ] TEAL )

s 48 X 1 A5 D o AR 4 K =L 1 AL AEALD ]

LG 2 B B 2R Y DA B R &1 A1 AEAL )

EATE I T SR & B E A B K 21 AL 1 AEAD ]

FHH I ETERE, T =L 1 &1 AEAL ]
FEE AR A TE R R =l 1 A1 AEAL )
JRHLHL SRR =L 1 &1 AEALD ]
ATITHEAE T 36 £ R[] A1 AEAL ]
A R A M [E] 52 e 4 2L 1 AL 1 AEAL ]
Hefe/ T H AT H #: BATHEIK: =f B
HEEVIK: H 4. JERLEE T H 4.

v BT NIRRT E M ER AL AR NI R MRS TR
ZRIKH .





