盐酸《食品添加剂盐酸》技术要求

一、盐酸质量要求

盐酸：执行中华人民共和国国家标准《食品添加剂盐酸》GB1886.9-2016。

要求验证指标如下：

	指标名称
	指   标

	总酸度（以HCl计），ω/%    ≥
	31.0

	铁（以Fe计）% , ω/%       ≤
	0.0005

	硫酸盐（以SO4计） % ,ω/%    ≤
	0.007

	游离氯（以Cl计），ω/%     ≤
	0.003

	还原物（以SO3计） % ,ω/%    ≤
	0.007

	不挥发物 ,ω/%             ≤
	0.05

	砷（As）/(mg/kg)           ≤
	1.0

	重金属(以Pb计)/(mg/kg)   ≤
	5


注：GB1886.9-2016 已代替GB1897-2008

二、盐酸运输要求

1.昆纤采购供应部委托承包商对盐酸进行运输，并对其实施监督管理。

2.盐酸运输必须符合国家有关法规要求，承运商的车辆有危险化学物品准运证；运输需有资质，押运人员经培训合格有上岗证。供货方须自行办理危化品运输路线通行证。
3.盐酸运输车辆必须保持车况完好，运输车辆必须检审合格并在有效期内。槽罐固定牢靠，法兰、阀门无泄漏，呼吸阀、静电接地带、防火罩、灭火器等防火安全装置和器材可靠。车辆的“危险品”标志牌和“危险品”灯具标志齐全。运输单位和个人必须对装运物品严格检查，对包装不牢，破损，品名标签、标志不明显的化学物品和不符合安全要求的罐体不得装运。

4.盐酸运输车辆不得混装其他物品，不得载人，互相接触容易引起燃烧爆炸的物品，不得装载在同一车厢。

5.盐酸在运输过程中，一旦发生泄漏，承包商应采取必要的安全措施，并迅速与当地消防机关联系，获取支援。

6.承包商盐酸运输人员必须参加，由昆纤采购供应部组织的（每年一次）危险品运输单位/人进入昆纤公司的安全培训。

8.盐酸运输车辆进入厂前，要进行盐酸运输车辆自查，填写“危化车入厂车辆状况检查表”，门卫检查其携带的两证一表。如果证件不齐，不予放行。

三、盐酸卸装要求

1.运输车驾驶员卸酸操作前要穿戴好防护用品：防酸、碱面罩；乳胶手套；防护围裙。

2.随车有“危化车入厂车辆状况检查表”。

3.昆纤运行人员要填写“昆纤危化品到货安全交接检查记录表”。

4.驾驶员在昆纤运行人员的监护下进行接口连接，司机确认已将酸槽车排空阀打开。

5.脱开酸槽车与盐酸接口连接管道，用清水冲洗连接管道，并使冲洗水排入“连接管道水槽”内。
四、盐酸供货要求

1.合同服务有效期：2026全年。

2.交货地点：云南省昆明市盘龙区穿金路725号昆明醋酸纤维有限公司。
3.交付方式：供货方负责运输并承担全部运输风险。

4.交货期：接到采购人书面/电话通知起5日内完成交货。

五、供货商变更
1.当供货方发生变更，或供货方产品发生变更，或供货方生产工艺、设备发生重大变更时，由采购供应部协调供货方提供型式检验报告。

2.若供方发生变更为新的供应商，则依据昆纤企业和质量管理部《供应商管理办法》，第6.3.3样品检验和试用条款，A类供应商通过资料评审、现场评审、样品检验或验证合格后，按《试验报告制度》的要求办理试用手续。先进行小批量采购试用，由使用部门出具小批量试用结论；若结论合格，可要求加大批量采购试用，最终由使用部门出具批量试用报告，作为评审依据。

五、其他
1.本项目无预付款，采购单位收到货品并经验收合格后30日内进行付款（付款时乙方需开具相应金额的货款发票）。
2.本公司预计年采购量约240吨，实际采购量以采购方书面订单为准，供货方不得以采购量未达预期为由主张任何权利。

